BADU VTLS

Einsatzgebiet:

- zum Anbau an die Baureihen BADU Block Multi, BADU Block Binero, BADU Block, 
   Normblock Multi, Normblock Binero, Normblock

- zum Entlüften der Gleitringdichtung

Ausführung

- Elektronik-Steuergerät mit moderner Klemm-Anschlusstechnik

- automatische Entlüftung über elektrischen Kugelhahn

Leistungsmerkmale

- vollautomatisch geregelte Überwachung in Verbindung mit einer Pumpensteuerung
- Vorgang des Entlüftens läuft bei Inbetriebnahme, nach jedem Reinigen des 
   Saugsiebs oder im Intervallmodus

- Steuerung erfolgt über konduktive Sonden und einen Schaltkasten

Schaltfunktionen

- Trockenlaufschutz und Entlüftung (auch kurze Entlüftungsintervalle, z. B. ein Mal pro
   Tag oder ein Mal pro Woche können programmiert werden)

- manuelle Schnellentlüftung möglich

- potentialfreier Kontakt zur Einbindung am Frequenzumformer

________________________________________________________________

Betriebsverhältnisse

Spannung					230 V

Hersteller

Adresse	SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH

Hauptstraße 3, 91233 Neunkirchen am Sand

Kontakt	Tel.: +49 9123 949-0

Fax: +49 9123 949-260

E-Mail: info@badu.de