Druckerhöhungs-Anlage

Baureihe Aquacell A-VA

Ausführung

- vollautomatische Druckerhöhungs-Anlage mit Pumpensteuerung für Schwimmbad- und

Trinkwasser

- normalsaugenden Stufenkreiselpumpe mit Konstantdrehzahl

- anschlussfertig verdrahtet und komplett verrohrt

- auf Grundrahmen mit Gummipuffern

- inklusive Trockenlaufschutz-Zulaufleitung über 1 bar

Wirkungsweise

- automatische Ein- und Ausschaltung über einen in der Enddruckseite angeordneten
   Druckschalter

- Membrandruckspeicher in der Druckleitung als Steuerbehälter

- inklusive elektrischer Ausschaltverzögerung (Nachlauf) und Trockenlaufschutz

________________________________________________________________

Werkstoffausführung

Gehäuse 					Edelstahl 1.4301

Laufräder					Edelstahl 1.4301

Leitapparate					Edelstahl 1.4301

Welle						Edelstahl 1.4571

Wellendichtung				Gleitringdichtung

O-Ring						EPDM

Verrohrung					Edelstahl 1.4571

Armaturen					Edelstahl

Grundrahmen					Edelstahl 1.4301

Fabrikat

Hersteller					SPECK

Baureihe					Aquacell A-VA

Betriebsverhältnisse

Förderstrom					max. 160 m³/h

Förderhöhe					max. 250 m

Wassertemperatur				bis 70 °C

Anlagendruck					max. 25 bar

Motor

Drehzahl					____________________ min-1

Motorleistung					____________________ kW

Anschlüsse

Spannung					____________________ V

Frequenz					____________________ Hz

Saug-/Druckanschluss			____________________

Hersteller

Adresse	SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH

Hauptstraße 3, 91233 Neunkirchen am Sand

Kontakt	Tel.: +49 9123 949-0

Fax: +49 9123 949-260

E-Mail: info@badu.de