Treibwasserpumpe / Chlordruckerhöhungspumpe

Baureihe IN-VB

Pumpenausführung

- vertikale Stufenkreiselpumpe in Edelstahl-Ausführung

- mit aufgebautem Motor und Zwischenkupplung

- Wellenabdichtung mittels Gleitringdichtung

Motor

- Drehstrommotor in Schutzart IP 55, ISO F

________________________________________________________________

Werkstoffausführung

Gehäuse 					Edelstahl 1.4301

Mantel						Edelstahl 1.4301

Laufräder					Edelstahl 1.4301

Leitapparate					Edelstahl 1.4301

Stufen						Edelstahl 1.4301

Welle						Edelstahl 1.4057

Wellenschutzhülse				Wolframcarbid

O-Ringe					EPDM

Wellenabdichtung				Gleitringdichtung

Fußplatte					Sphäroguss JS 1030

Fabrikat

Hersteller					SPECK

Baureihe					IN-VB

Betriebsverhältnisse

Förderstrom					max. 160 m³/h

Förderhöhe					max. 240 m

Wassertemperatur				-15 °C bis +100 °C

Gehäusedruck				max. 25 bar

Motor

Drehzahl					____________________ min-1

Motorleistung					____________________ kW

Anschlüsse

Spannung					____________________ V

Frequenz					____________________ Hz

Saug-/Druckstutzen				____________________

Zubehör

1 Kaltleiterfühler für Motoren bis 2,2 kW

Hersteller

Adresse	SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH

Hauptstraße 3, 91233 Neunkirchen am Sand

Kontakt	Tel.: +49 9123 949-0

Fax: +49 9123 949-260

E-Mail: info@badu.de